BDMS400产品安装手册

| 项目编号 | TCD0051 |
| --- | --- |
| 文件编号 | BDMS400-701 |
| 版 本 号 | V2.0 |

| 审批 | 姓 名 | 签 字 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写 | 林大敏 |  | 2024.01.31 |
| 审核 | 周军科 |  | 2024.01.31 |
| 批准 | 于昆才 |  | 2024.01.31 |

文件变更记录

| 版本 | 修订原因 | 修订内容 |  |  | 修订人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 修订章节 | 修订类型 | 修订描述 |  |  |
| 1.0 | 创建全文 | ALL | A | 创建全文 | 林大敏 | 2023.05.31 |
| 2.0 | A | 7.1;7.2;8.1;8.2 | A | 增加章节 | 林大敏 | 2024.01.31 |
| 注释：修订类型： A – 增加 M – 修改 D –删除。 |  |  |  |  |  |  |

1.引言

1.1背景

BDMS系统是整个信号系统的设备状态监测和维护的辅助工具，其设备利用互联网技术，完成对信号系统所有设备的状态数据采集并集中监视和报警，实时监测信号设备的使用情况，定位故障地点，统计故障时间，管理维修作业，以实现预防故障发生，提高系统维护管理水平。

系统由数据采集端、消息服务器、WEB服务器端、大屏监测终端、移动端、数据中心组成。

1.2目的

本文档用于BDMS系统运行时所依赖的操作系统、WEB应用服务器、消息中间件服务器、缓存服务器、数据库、代理服务器等相关软件的安装，以及BDMS程序部署、更新操作。

1.3引用文件

【1】 BDMS300-201 《产品需求说明书》

1.4术语和定义

BDMS：基于大数据运营维护综合调度指挥平台

2.创建新逻辑磁盘

注意：第一次安装系统时必须创建新的逻辑磁盘，如果已经创建好逻辑磁盘，请跳过此步骤。

2.1创建逻辑磁盘页面

服务器电源接通，按下电源开关启动服务器。启动界面显示如下时按下F10，界面如下图所示：

选择第2个选项HPE Smart Storage Administrator页面，如下图所示：

2.2删除原有逻辑磁盘

选择左侧第2项Smart Array P830i，如下图所示：

选中原有的逻辑磁盘，在右侧选择Delete Logical Drive。

2.3创建新的逻辑磁盘

新建一个逻辑磁盘，点击右侧的Create Array，并将现有的硬盘都加进来。

参数设置如下图：

RAID Level设为RAID 0;

STRIP SIZE/Full Stripe Size设为 256KiB;

Sectors/Track设为32;

Size设为Maximum size;

Caching 设为Enabled。

设置正确后，点击Create Logical Drive。

点击Finish，并重启服务器。

3.系统安装

CentOS系统安装的镜像是：CentOS-7-x86_64-DVD-1611.iso

3.1 格式化系统u盘

准备好1张至少8G的u盘，并进行格式化。

3.2下载安装Ultraiso

3.3 系统u盘刻录

运行刻录软件。点击菜单“文件”，选择“打开”。找到CentOS-7-x86_64-DVD-1611.iso 的ISO镜像，并打开这个镜像。

镜像打开之后，点击“启动”，选择“写入硬盘映像”。

硬盘驱动器选择刚才格式化的u盘，点击“写入”，等待刻录完成即可。

3.4 无法进入安装图形界面

服务器插入CentOS系统u盘，在BOOT里选择从u盘启动，进入到如下界面：

出现这个界面时，按下e键（有些机型是按Tab键，安照最下面的灰色提示），进入如下界面：

删除上面红色下划线标注字符“6_64”这4个字符，回车，然后按Ctrl+x,就可以成功进入图形安装界面。

3.5 进入图形安装界面

服务器电源接通，按下电源开关。插入CentOS系统u盘，进入界面

选择第1个选项Install CentOS Linux 7， 回车进入图形安装界面，如下所示

选择“中文”，选择“简体中文(中国)”。然后点击“继续(C)”， 进入以下图形安装界面

点击“日期和时间(T)”，选择“亚洲/上海时区”。

点击“软件选择(S)”，进入“软件选择(S)”界面。选择左侧的“基础设施服务器”选项，右侧依次勾选：DNS名称服务器、调试工具、电子邮件服务器、FTP服务器、文件及存储服务器、硬件监控工具、高可用性、身份管理服务器、大系统性能、负载平衡器、兼容性程序库、开发工具。

然后点击“完成(D)”返回图形安装界面。

点击“安装位置(D)”,进入“安装目标位置”界面

首先“本地标准磁盘”选项，选择服务器的所有磁盘。

其次“其他存储选项”选项，选择“我要配置分区(I)”，随后出现“手动分区”界面，在这里需要根据磁盘实际大小进行划分，并且按照实际程序配置文件内容进行相关修改，修改规则如下：

设备类型(T)与文件系统(Y)均不需修改，修改顺序及大小都需按下面进行。

- 点击上图“+”号，在弹窗第1行输入“swap”，第2行输入“128G”。(现场服务器内存大小基本是128G。如果现场服务器内存32G则更改为32G)

- 点击上图“+”号，在弹窗第1行输入“/boot”,第2行输入“500mib”。(固定500mb)

- 点击上图“+”号，在弹窗第1行输入“/”,第2行输入“50gib”。(固定)

- 点击上图“+”号，在弹窗第1行输入“/logs”,第2行输入“200gib”。(如果服务器的硬盘比较小可以改小一点，硬盘容量的十分之一即可)

- 点击上图“+”号，在弹窗第1行输入“/var”,上图显示可用磁盘空间填入第2行。(剩余磁盘空间都分配给/var)

然后点击“完成(D)”，返回图形安装界面。

以上操作完成后，点击“开始安装” ，开始进行系统安装如下

首先，进行“用户设置”，点击“ROOT密码”进入如下界面，输入2次“root”，

输入正确后，点击“完成(D)”，返回“用户设置”界面。

其次，点击“创建用户(U)”，“全名(F)”与“用户名(U)”都输入“mss”，密码设置为“mss123”，如下界面

输入正确后，点击“完成(D)”，返回“用户设置”界面，等待系统安装完成。

最后，系统安装完成，点击“重启(R)”。等3秒后拔掉系统u盘，等待服务器重启。

重启完成后，登录服务器只有命令行界面，成功进入系统如下界面。在localhost login处输入“root”，回车，在password出输入“root”(此处不会显示密码)，回车。最后成功进入系统，如下界面

3.6 配置系统ip

在命令行输入ip a，并回车，如下图所示：

lo、eno5是服务器的网卡名，修改eno5即可，命令行输入：

vim   /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno5，并回车

进入这个界面，先按i键，对文本进行编辑。现场服务器的配置项多，参考上图，多余项删除，没有项增加(如IPADDR、NETMASK、GATEWAY)。将IPADDR修改为现场实际的ip地址，NETMASK与GATEWAY也修改为现场实际的。

修改完成后，先按Esc键，再按shift+:   ,再输入wq 回车保存退出。服务器ip地址即修改成功。

禁用ipv6，确保上面网络设置中IPV6INIT=no。

命令行输入： vim   /etc/sysctl.conf 回车。

先按i键，对文本进行编辑，在最后行增加输入：

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1

注意:开头没有#符号。

增加完成后，先按Esc键，再按shift+:   ,再输入wq 回车保存退出。

禁用ipv6生效，在命令行输入：

sysctl  -p

最后重启网络，命令行输入，并回车

service network restart

3.7关闭防火墙

在命令行输入：

service  firewalld  stop，回车

systemctl  disable  firewalld，回车

4. BD服务器安装软件

4.1 BD服务器MySQL安装

默认参数：端口3306,用户／密码: root/mysql

4.1.1 上传安装包Mysql_04

使用xftp将Mysql_04目录拖动到linux目录/var/local/下

4.1.2 安装MySQL

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入：cd /var/local/Mysql_04/

在命令行输入：chmod 755 install.sh  回车

在命令行输入： ./install.sh  回车

安装成功如下界面

4.1.3 验证MySQL

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入：source /etc/profile回车

在命令行输入：mysql -uroot -pmysql回车

命令行输入：quit 回车

4.1.4 MySQL的停止/起动/重起/检查状态

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

停止:在命令行输入:systemctl stop mysql.service 回车

起动:在命令行输入:systemctl start mysql.service 回车

重起:在命令行输入:systemctl restart mysql.service 回车

检查状态:在命令行输入：systemctl status mysql.service 回车

4.1.5 MySQL重装

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

先检查MySQL状态，在命令行输入systemctl status mysql.service回车；

如果MySQL在运行，则在命令行输入systemctl stop mysql.service回车

MySQL停止后，再进行重装。在命令行输入:cd /var/local/mysql回车

在命令行输入： rm -rf mysql 回车

最后，执行上面步骤4.1.2 ~ 4.1.4进行MySQL重装。

4.2 BD服务器JDK安装

4.2.1 上传安装包JDK_01

使用xftp将JDK_01目录拖动到linux目录/var/local/下

4.2.2 安装JDK

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入：cd /var/local/JDK_01/

在命令行输入:chmod 755 install.sh  回车

在命令行输入: ./install.sh  回车

4.2.3 验证JDK

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入: source /etc/profile 回车

在命令行输入: java -version  回车

4.3 BD服务器Nginx安装

4.3.1 上传Nginx_07

使用xftp将Nginx_07目录拖动到linux目录/var/local/下

4.3.2 安装Nginx

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入：cd /var/local/Nginx_07/

在命令行输入:chmod 755 install.sh  回车

在命令行输入: ./install.sh  回车

4.3.3 验证Nginx

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入:systemctl status nginx.service  回车

4.4 BD服务器Zookeeper安装

4.4.1 上传Zookeeper

使用xftp将Zookeeper目录拖动到linux目录/var/local/下

4.4.2 安装Zookeeper

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入：cd /var/local/Zookeeper/

在命令行输入:chmod 755 install.sh  回车

在命令行输入: ./install.sh  回车

4.4.3 验证Zookeeper

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入: ps -ef|grep zookeeper 回车

4.5 BD服务器Kafka安装

4.5.1 上传Kafka

上传前修改server.properties文件，

使用xftp将Kafka目录拖动到linux目录/var/local/下

4.5.2 安装Kafka

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入：cd /var/local/Kafka/

在命令行输入:chmod 755 install.sh  回车

在命令行输入: ./install.sh  回车

4.5.3 验证Kafka

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入: ps -ef|grep kafka 回车

5.采集服务器安装软件

5.1 采集服务器JDK安装

5.1.1 上传安装包JDK_01

使用xftp将JDK_01目录拖动到linux目录/var/local/下

5.1.2 安装JDK

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入：cd /var/local/JDK_01/

在命令行输入:chmod 755 install.sh  回车

在命令行输入: ./install.sh  回车

5.1.3 验证JDK

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入: source /etc/profile 回车

在命令行输入: java -version  回车

- 应用安装

应用安装包括：BD服务器应用安装和采集服务器应用安装。

6.1 BD服务器导入数据库

SVN下载工程线数据包，如：DATA_BJ7_V1.0_20201015.zip。

下载解压，需要导入的数据文件在data目录下，如下图所示：

数据导入前，先按以下步骤连接到BD服务器数据库。

打开MySQL客户端SQLyogEnt.exe，点击“文件”，选择“新连接”

点击“新建”，“名称”下输入现场BD服务器的ip地址

按现场实际情况，输入以下信息，并保存

6.1.1导入或者更新 base数据库

数据库脚本名称为：base.sql。

打开MySQL客户端SQLyogEnt.exe，首先创建数据库（如果是更新，则跳过这个步骤）。

右键单击根目录，选择“创建数据库”。如下图所示。

数据库名称输入base，字符集及校对规则如下图所示。单击“创建”按钮。

创建成功后，在客户端查询框中输入命令：

SET GLOBAL max_allowed_packet = 1024*1024*1024;

选择输入的命令，单击运行按钮，出现提示信息。如下图所示。

选择数据库base，右键，导入，从SQL转储文件导入数据库。

浏览选择sql脚本，base.sql脚本在data目录下。

选择sql脚本后，单击执行。耐心等待导入数据。

导入数据库成功后如下所示。

6.1.2导入或者更新 ftp_db数据库

数据库脚本名称为：ftp_db.sql

打开MySQL客户端SQLyogEnt.exe，首先创建数据库（如果是更新，则跳过这个步骤）。

右键单击根目录，选择“创建数据库”。如下图所示。

数据库名称输入ftp_db，字符集及校对规则如下图所示。单击“创建”按钮。

创建成功后，在客户端查询框中输入命令：

SET GLOBAL max_allowed_packet = 1024*1024*1024;

选择输入的命令，单击运行按钮，出现提示信息。如下图所示。

选择数据库ftp_db，右键，导入，从SQL转储文件导入数据库。

浏览选择sql脚本，ftp_db.sql脚本在data目录下。

选择sql脚本后，单击执行。耐心等待导入数据。

导入数据库成功后如下所示。

6.1.3导入或者更新 mms数据库

数据库脚本名称为：mms.sql

打开MySQL客户端SQLyogEnt.exe，首先创建数据库（如果是更新，则跳过这个步骤）。

右键单击根目录，选择“创建数据库”。如下图所示。

数据库名称输入mms，字符集及校对规则如下图所示。单击“创建”按钮。

创建成功后，在客户端查询框中输入命令：

SET GLOBAL max_allowed_packet = 1024*1024*1024;

选择输入的命令，单击运行按钮，出现提示信息。如下图所示。

选择数据库mms，右键，导入，从SQL转储文件导入数据库。

浏览选择sql脚本，mms.sql脚本在data目录下。

选择sql脚本后，单击执行。耐心等待导入数据。

导入数据库成功后如下所示。

6.1.4导入或者更新 sms_user数据库

数据库脚本名称为：sms_user.sql

打开MySQL客户端SQLyogEnt.exe，首先创建数据库（如果是更新，则跳过这个步骤）。

右键单击根目录，选择“创建数据库”。如下图所示。

数据库名称输入sms_user，字符集及校对规则如下图所示。单击“创建”按钮。

创建成功后，在客户端查询框中输入命令：

SET GLOBAL max_allowed_packet = 1024*1024*1024;

选择输入的命令，单击运行按钮，出现提示信息。如下图所示。

选择数据库sms_user，右键，导入，从SQL转储文件导入数据库。

浏览选择sql脚本，sms_user.sql脚本在data目录下。

选择sql脚本后，单击执行。耐心等待导入数据。

导入数据库成功后如下所示。

6.1.5授权

使用文本工具打开,Mysql_04 安装包中的init_sql.sql 。

将init_sql.sql内容复到以下界面，按步骤执行授权。

6.2 BD服务器安装应用

应用安装前，使用xftp连接到BD服务器的linux目录/var/local/下，如果没有project文件夹，首先创建project文件夹

6.2.1 上传安装包project目录下

使用xftp连接到BD服务器的linux目录/var/local/project下，分别上传

html、isim-backend、sms-user-backend 3个安装文件

6.2.2 安装应用

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入：cd /var/local/project/sms-user-backend/

在命令行输入:chmod 755 sms-user-backend.sh  回车

在命令行输入: ./sms-user-backend.sh  回车

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入：cd /var/local/project/isim-backend/

在命令行输入:chmod 755 isim-backend.sh  回车

在命令行输入: ./isim-backend.sh  回车

6.2.3 BD应用验证

使用谷歌浏览器登陆地址：http://ip/bdms/signal-monitoring-web/#/ ，其中ip为现场BD服务器的ip地址。

示例：http://192.168.1.230/bdms/signal-monitoring-web/#/

输入账户：base_all，密码：11111111，回车即可登录BD页面：

6.3采集服务器安装应用

应用安装前，使用xftp连接到BD服务器的linux目录/var/local/下，如果没有project文件夹，首先创建project文件夹

6.3.1 上传安装包project目录下

使用xftp连接到采集服务器的linux目录/var/local/project下，上传

mss-app-bdms300 文件夹

6.3.2 安装应用

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入：cd /var/local/project/mss-app-bdms300

在命令行输入:chmod 755 mss-app.sh  回车

在命令行输入: ./mss-app.sh  回车

6.3.3 采集应用验证

使用xshell连接到linux服务器并输入以下命令。

在命令行输入:ps -ef|grep mss  回车

出现以下字样，说明采集已经启动。

使用xftp连接到采集服务器的linux目录，进入到

/var/local/project/mss-app-bdms300/Logs/data

可以看到所有子系统的文件夹。进入某一子系统文件夹，如道岔SWITCHGAP，如果后缀为TXT文件的大小和修改时间，在刷新后有变化，说明道岔SWITCHGAP和采集通信正常，报文接收正常。

7.BD400升级步骤

  - BD400应用升级

以成都8为例：

下载发布包，并分别解压2个压缩包：

解压后如：

7.1.1导入数据

进入DATA_CDL8_V2.5_20240116文件夹的data目录，使用数据库导入工具如：

连接BD数据库后，分别导入一下sql数据。

1）导入方法

第一步，打开sqlYog软件，以上传base.sql为例，其他sql以同样方式上传

第二步

第三步

7.1.2更新应用

使用xshell、xfp等连接BD服务器，并切换至/var/local/project目录（PS：若无路径需要自行创建）。

将标签内的app路径下的文件上传更新到/var/local/project目录（如下图）：

上传成功后，按以下步骤分别执行进行更新。

cd /var/local/project/html/

sh sed_html.sh

cd /var/local/project/sms-user-backend/

sh sms-user-backend.sh

cd /var/local/project/isim-backend/

sh isim-backend.sh

7.1.3验证升级是否成功

以上步骤执行完后，清除浏览器的缓存，能重新登录BD页面即可。

  - BD400采集升级

使用xshell、xfp等连接采集服务器，并切换至/var/local/project目录。

上传更新DATA_CDL8_V2.5_20240116文件夹下app目录下应用：

上传成功后，按以下步骤执行进行更新。

cd /var/local/project/mss-app-bdms300/

sh mss-app.sh

验证采集进程：

ps -ef|grep mss-app

出现如图中所示的字样，说明采集服务状态正常。

8.BD基础操作

8.1重启BD应用

- 在BD服务器进行操作

sh /var/local/project/isim-backend/isim-backend.sh

8.2安装或升级车载网关

双击vobc-gateway.bat启动